Dau tien, can hieu ro ve switch la gi : switch ( bo chuyen mach ) la mot thiet bi dung de ket noi mang cac thiet bi lai voi nhau ( may tinh, may in, server,.. ) trong mang noi bo ( Lan )

Hoat dong chu yeu o lop 2 ( data link layer ) trong mo hinh osl

Khac voi hub ( thiet bi cu), hub gui thong tin den tat ca thiet bi trong pham vi co the, switch an toan hon voi viec co the xac dinh duoc dia chi nhan va gui. Dam bao an toan hon

Hay so sanh switch thuong va switch cisco:

Switch thuong : chi dung theo kieu interface, giao tiep vat li, khong the cau hinh mang. Chi co cam vao va rut ra. Hay duoc goi la unmanaged switch.

Switch cisco: co kha nang cua switch thuong va co the cau hinh mang va dieu khien chung. Duoc goi la managed switch.

Duoi day la co che khoi dong cua switch cisco :

1 kiem tra suc khoe ( post- powwer- onself- test )  : sau khi bat nguon, switch tu kiem tra phan cung chinh no bang cach chay chuong trinh post nam trong bo nho ROM

2 : load boot loader : sau khi kiem tra phan cung ( post successful) switch chay mot chuong trinh nho goi la boot loader, viec nay se tro giup cac buoc sau

3 : danh thuc bo nao ( cpu initialization )

Boot loader tien hanh khoi tao cpu ow cap do thap( low lever). Nhiem vu cua no la thiet lap cac thanh ghi ( register ), kiem xoat cach cpu giao tiep voi bo nho vat ly ( ram), xac dinh dung luong va toc do bo nho giup cpu san sang xu ly giu lieu

4 tiim kho du lieu ( flash flie system initialization )

Boot loader khoi tao he thong tap tin tren bo nho flash giup switch co the doc va truy cap duoc vao bo nho flash

Luu y: bo nho flash tren switch giong nhu o cung hdd/ssd tren may tinh, la noi luu tru file he dieu hanh

5 : tai he dieu hanh va ban giao quyen luc (load ios )

Boot loader tim file he dieu hanh ( ios image 0 mac dinh nam trong bo nho flash, nap np vap bo nho ram va khoi chay, sau khi chay sau, boot loader ket thuc nhiem vu va trao quyen dieu khien lai cho he dieu hanh cisco ios, switch khoi dong xong

Qua trinh cua buoc 5 chung ta co the mo xe chung nhu sau:

Cho che hoat dong:

Tu dong : switch tu mo den bo nho flash va thuc thi file dau tien (executable file)

Thu cong : ban duoc file chi dinh cho switch thuc thi file o dia chi nao do bang lenh “ boot system”

Vi du :

S1(config)# boot system flash:/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin

Boot system : cau lenh chinh de khoi dong

Flash: dia chi luu tru nhu o dia C,…

C2960…SE/ :  duong dan thu muc

SE.bin: file name